物料安全资料(MSDS)

硬脂酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硬脂酸、十八酸

化学品英文名称：Octadecanoic acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：十八酸

化学品分子式：C18H36O2

分子量 ：284.48

有害物成分:                      含量                     CAS号

十八酸                         1 0 0 %                    57-11-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：存储避溶剂。

储存注意事项：密封。存储温度在+15°C 到+25°C.。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸气。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：固体，无色，腐臭味。

pH值：无资料 粘度动力：

熔点（℃） ： 67 °C

沸点（℃） ： 383 °C

闪点（℃） ： 196 °C c.c

爆炸上限%（V/V） ： 无资料

密度： 0.94 g/cm3

(20 °C)

松装密度：~ 400-500 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1） ：

引燃温度（℃） ： 395 °C

爆炸下限%（V/V） ：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa） ：0.3 hPa (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值： 8.23

热分解温度：

溶解性：

水 (20 °C) 不溶

乙醇 (20 °C) ~ 50 g/l

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：与强氧化剂反生强烈反应。

避免接触条件：无资料。

聚合危害： 不会发生

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50: >5000 mg/kg (兔经肤)

其他资料：

吸后：大剂量：刺激呼吸道。

皮肤接触后：与皮肤接触后的可能效应：微刺激。

无进一步症状描述。

其他数据：其他危害性不可排除。处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生物降解：log p(o/w): 8.23

出现可估算的生物累积性(log P(o/w) >3).

生物降解性良好。

生态毒性：无资料。

其他生态数据：

降解性：BOD 4 % from TOD /5 d.

小心合理使用处置产品不会出现生态问题。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息