物料安全资料(MSDS)

六水合氯化钴

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：六水合氯化钴

化学品英文名称：Cobalt chloride hexahydrate

化学品分子式：CoCl2.6H20

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：六水合氯化钴

化学品分子式：CoCl2·6H20

有害物成分                            含量                          CAS 号

氯化钴                                ≥98.0％                     7791-13-1

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：口服有毒，吸入可能致癌，吸入或与皮肤接触可引起过敏。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：让受害者饮足量水，催吐。就医。

第五部分燃爆特性与消防

燃烧性：不燃

闪点：无意义引燃温度：无意义

爆炸下限[%(V/V)]：无意义爆炸上限[%(V/V)]：无意义

最小点火能(mJ)：无意义最大爆炸压力(MPa)：无意义

危险特性：不可燃。在火场中可产生氯化氢气体。

灭火方法： 泡沫灭火器，干粉灭火器

第六部分泄漏应急处理

疏散无关人员，隔离泄漏污染区。应急处理人员应穿防护服，戴手套合防护镜或面罩。防止其进入下水道以及各种水源。采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：穿防护服，戴手套，戴防护镜，戴防尘口罩

储存注意事项：密封，远离热源保存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)，无资料

监测方法：

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：戴防尘口罩

眼睛防护：戴防护镜

身体防护： 穿防护服

手防护： 戴手套

其他防护：工作完毕，洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：红色或紫红色单斜三棱体结晶，微有溶解性。

熔点：87 相对密度(水=1)：1.924

沸点：分解相对密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：无资料燃烧热(kJ/mol)：无意义

临界温度：无资料临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：溶于水、甘油、乙醇、丙酮、乙醚。

主要用途：分析试剂，锌的微量分析，氨吸收剂，湿度及水分的指示剂，医用补血剂。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定聚合危害：不聚合

避免接触的条件：高温

禁忌物：无资料

燃烧(分解)产物：HCl 气体

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 兔口服：766mg/kg

第十二部分生态学资料

生态学资料：对水生物极毒，可能对水环境引起不利的结果。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：无资料UN 编号：无资料

包装标志：11 包装类别：无资料

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其它信息