物料安全资料(MSDS)

甲基丙烯酸丁酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲基丙烯酸丁酯；异丁酸正丁酯

化学品英文名称：Butyl methacrylate; Butyl-2-methylpropenoate;Methacrylic acid butyl ester

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■     混合物□

化学品名称：甲基丙稀酸丁酯

化学品分子式：C8H14O2

分子量：142.22

有害物成分:                              含量                           CAS 号

甲基丙烯酸丁酯                           100%                          97-88-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：

燃爆危险：易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至废物处理场所处置。防止化学品进入地表和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，水果香味。

pH值：无资料

动态粘度： 1.1mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-75

沸点（℃）：163 (1013 hPa)

闪点（℃）：49

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度： 0.89g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：> 1 (20 °C)

引燃温度（℃）：310

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：2.7 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：2.88

溶解性：不溶于水，可混溶于醇、醚，溶于多数有机溶剂

主要用途：用于有机合成，制造塑料、光学玻璃的粘结剂，纺织、皮革及造纸

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：胺，过氧化物，聚合引发剂

避免接触条件：如遇火源易燃。

聚合危害：

危险分解产物：无资料。

其他信息：远离火源。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 22600mg/kg.（大鼠经口）

LD50: 11300 mg/kg.（兔经皮）

LC50: 28.97mg/l /4 h..（大鼠吸入）

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：刺激，可导致致敏性。

眼睛接触后：刺激。

食入后：对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：细菌毒性: Ps.putida EC0: 31.7 mg/l Ps.putida EC50: 253.6 mg/l

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33601

包装标志：易燃

UN 编号：2227

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息